Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Задание на типовой расчет

по дисциплине (Б.2.9)

«Физические процессы в электронных цепях»

кафедра

Формирование колебаний и сигналов

направление подготовки

210400 Радиотехника

авторский коллектив

Профессор кафедры ФКС Кулешов Валентин Николаевич

Доцент кафедры ФКС Болдырева Татьяна Ивановна

Ассистент кафедры ФКС Жабин Алексей Сергеевич

Москва, 2012

Выбрать и изобразить схему части радиотехнического устройства, состоящей из выпрямителя, стабилизатора напряжения питания широкополосного усилителя и входного каскада этого усилителя. Выбрать диоды и транзисторы, не указанные в задании. Рассчитать номинальные величины всех компонентов схемы и перечисленные в задании параметры режимов и характеристики узлов.

Исходные данные для расчета приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| NN | Исходные данные | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания усилителя | ЕПК |
| 2 | Относительная нестабильность напряжения питания | ∆ЕП / ЕПК |
| 3 | Допустимая амплитуда пульсаций напряжения питания | UПУЛЬС |
| 4 | Ток, потребляемый усилителем от источника питания | IУ |
| 5 | Ток, потребляемый 1-м каскадом от источника питания | IУ1 |
| 6 | Тип транзистора в первом каскаде усилителя | См.таблицу заданий |
| 7 | Амплитуда напряжения генератора входного сигнала усилителя | UГ |
| 8 | Выходное сопротивление генератора входного сигнала | RГ |
| 9 | Нижняя граничная частота полосы усиления | fН |
| 10 | Входное сопротивление второго каскада усилителя | RВХ |
| 11 | Частота напряжения сети | fС= 50 Гц |
| 12 | Относительная нестабильность напряжения сети | ∆UC / UC=± 20% |

Основные разделы типового расчёта

- Выбор схемы стабилизатора напряжения и его компонентов (стабилитрона, транзистора, резисторов, конденсаторов (если они есть)). Расчёт стабилизатора напряжения и построение временных диаграмм его входного и выходного напряжений.

- Выбор схемы выпрямителя и его компонентов (диодов, конденсатора). Расчёт выпрямителя и построение временных диаграмм его входного и выходного напряжений.

- Выбор рабочей точки транзистора в первом каскаде усилителя. Расчёт элементов схемы этого каскада и коэффициента усиления на средних частотах.

- Расчёт частотной характеристики первого каскада усилителя. Определение верхней граничной частоты полосы усиления.

- Оформление чертежа принципиальной схемы рассчитанной части устройства и списка выбранных и рассчитанных компонентов.

Отчёт должен содержать результаты выполнения всех разделов задания. Исходные данные, соответствующие пп. 1−10, содержатся в Таблице индивидуальных заданий.

Группа  ЭР  ____  – ____                             Таблица индивидуальных заданий на типовой расчёт

| №№ | Фамилия И.О. | ЕП [ В ] | ∆ЕП /ЕП [ В ] | UПУЛЬС [ мВ ] | IУ1 [ мА ] | IУ [ мА ] | Тип транзистора | UГ [ мВ ] | RГ [ Ом ] | fН [ кГц ] | RВХ [ кОм ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | ± 0,02 | 0,7 | 5 | 100 | КТ306 | 1,0 | 400 | 10 | 1 |
| 2 |  | 5 | ± 0,02 | 0,7 | 5 | 100 | КТ306 | 1,0 | 400 | 10 | 1 |
| 3 |  | 6 | ± 0,02 | 0,7 | 5 | 100 | КТ306 | 1,0 | 400 | 10 | 1 |
| 4 |  | 7 | ± 0,02 | 1,0 | 5 | 100 | КТ306 | 1,0 | 400 | 10 | 1 |
| 5 |  | 8 | ± 0,02 | 1,0 | 5 | 100 | КТ306 | 1,0 | 400 | 10 | 1 |
| 6 |  | 9 | ± 0,02 | 1,0 | 5 | 100 | КТ306 | 1,0 | 400 | 10 | 1 |
| 7 |  | 4 | ±0,016 | 1,0 | 6 | 120 | КТ316 | 1,4 | 300 | 10 | 1 |
| 8 |  | 5 | ±0,016 | 1,0 | 6 | 120 | КТ316 | 1,4 | 300 | 8 | 1,5 |
| 9 |  | 6 | ±0,016 | 1,0 | 6 | 120 | КТ316 | 1,4 | 300 | 8 | 1,5 |
| 10 |  | 7 | ±0,016 | 1,5 | 6 | 120 | КТ316 | 1,4 | 300 | 8 | 1,5 |
| 11 |  | 8 | ±0,016 | 1,5 | 6 | 120 | КТ316 | 1,4 | 300 | 8 | 1,5 |
| 12 |  | 9 | ±0,016 | 1,5 | 6 | 120 | КТ316 | 1,4 | 300 | 8 | 1,5 |
| 13 |  | 4 | ±0,012 | 1,5 | 7 | 140 | КТ368 | 0,7 | 200 | 8 | 1,5 |
| 14 |  | 5 | ±0,012 | 1,5 | 7 | 140 | КТ368 | 0,7 | 200 | 8 | 1,5 |
| 15 |  | 6 | ±0,012 | 1,5 | 7 | 140 | КТ368 | 0,7 | 200 | 6 | 2 |
| 16 |  | 7 | ±0,012 | 0,7 | 7 | 140 | КТ368 | 0,7 | 200 | 6 | 2 |
| 17 |  | 8 | ±0,012 | 0,7 | 7 | 140 | КТ368 | 0,7 | 200 | 6 | 2 |
| 18 |  | 9 | ±0,012 | 0,7 | 7 | 140 | КТ368 | 0,7 | 200 | 6 | 2 |
| 19 |  | 4 | ± 0,01 | 1,2 | 8 | 160 | КТ325 | 2,0 | 600 | 6 | 2 |
| 20 |  | 5 | ± 0,01 | 1,2 | 8 | 160 | КТ325 | 2,0 | 600 | 6 | 2 |
| 21 |  | 6 | ± 0,01 | 1,2 | 8 | 160 | КТ325 | 2,0 | 600 | 6 | 2 |