ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 48

по курсу «Автоматизированные системы управления радиоэлектронными средствами»

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СВЧ

С АДАПТИВНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ЛИНЕЙНОСТИ

Авторы: Белов Л.А., Кондрашов А.С., Ромащенко К.В., Немаев М.А.

Цель работы

- Познакомиться с техническими решениями, направленными на увеличение средней выходной мощности и коэффициента полезного действия усилителя мощности СВЧ с амплитудно-фазовой конверсией при заданных требованиях к интермодуляционным искажениям.

- Изучить методику построения, амплитудные и переходные характеристики системы автоматической адаптации параметров предыскажающего линеаризатора для усилителя мощности сложных СВЧ сигналов.

Пояснения к работе

Важнейшими требованиями при усилении мощности радиосигналов [1] являются получение наибольшей для заданного активного элемента выходной мощности Рвых при достаточно высоком усилении КР и ограниченном уровне нелинейных интермодуляционных искажений (ИМИ) входного сигнала. Указанные требования противоречивы, так как наибольшее слабо искаженное усиление достигается в линейном режиме, а максимальные выходная мощность и коэффициент полезного действия (к.п.д.) активного элемента – в нелинейном режиме вблизи насыщения. Дополнительные требования электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС) заставляют уменьшать полосу частот, занимаемую основным и боковыми спектральными лепестками сигнала [2], что приводит к значительным изменениям амплитуды входного сигнала во времени. В усилителях СВЧ, выполненных на транзисторах или на лампах бегущей волны (ЛБВ) нелинейные явления насыщения (амплитудная компрессия АМ/АМ) сопровождается нелинейным амплитудно-фазовым преобразованием (амплитудно-фазовая конверсия АМ/ФМ) так, что фазовый сдвиг сигнала при максимальной выходной мощности отличается от фазового сдвига в линейном режиме на несколько десятков угловых градусов. В результате использование режима насыщения с высокими выходной мощностью и к.п.д. становится невозможным (приходится снижать входную и выходную мощности до 10 децибел по сравнению с мощностью насыщения), что значительно ухудшает массо-габаритные и технико-экономические показатели [3] радиопередающего устройства.

Одно из технических решений, позволяющих ослабить остроту указанного противоречия, состоит в применении на входе усилителя мощности УМ предыскажающего нелинейного линеаризатора Лин, который настраивается так, чтобы компенсировать последующие АМ/АМ и АМ/ФМ преобразования в усилителе мощности.

Нестабильность параметров окружающей среды, внешние воздействия и старение компонентов приводят к тому, что предварительно настроенные условия компенсации нарушаются, а параметр качества - линейность усиления мощности входного сигнала -  становится значительно хуже, чем без линеаризатора.

Для адаптивного восстановления настройки линеаризатора в лабораторной работе (см. схему рис. 1) используется система [4] адаптивной предыскажающей коррекции линейности усилителя мощности модулированного СВЧ сигнала, работающего в нелинейном режиме с насыщением и с амплитудно-фазовым преобразованием, характеристики которой автоматически адаптируются к вариациям параметров усилителя. (рис. 1).

Рис. 1 – Структурная схема усилителя мощности с предыскажающей адаптивной коррекцией линейности (АЦП1, АЦП2 – аналого-цифровые преобразователи, БПФ1, БПФ2 – блоки быстрого преобразования Фурье, ВКК – вычислитель критерия качества)

Входной сигнал x(t) представляет собой радиочастотное колебание с несущей частотой f0 и медленно по сравнению с периодом несущей частоты изменяющимися в соответствии с передаваемым сообщением амплитудой X(t) и фазой (t). По схеме рис. 1 в блоке Демодулятор1 выделяется значение несущей частоты f0 входного сигнала и его медленно изменяющиеся огибающие X(t) и (t). На выходе блока AЦП1 формируется с частотой дискретизации fd массив отсчетов входных амплитуд {Xi}, а на выходе блока БПФ1 массив частотных отсчетов огибающей входного сигнала  {gk}. Аналогичным образом при помощи блоков Демодулятора2, АЦП2 и БПФ2 формируется массив частотных отсчетов огибающей выходного сигнала {fk}. В блоке Вычислителя критерия качества ВКК рассчитывается нормированная мощность частотных составляющих входного сигнала С, нормированная мощность I мешающих интермодуляционных частотных составляющих выходного сигнала, а их отношение М = С/I принимается в качестве критерия качества линейности. Если при очередном сеансе расчета этого критерия его значение оказывается ниже порога Мпор, записанного в регистре, то запускается процедура адаптации.

Предыскажающие поправки к амплитуде и фазе сигнала в Линеаризаторе задаются параметрами a и b, которые табличным образом определяют значения огибающих амплитуды Y[a, X(t)] и фазового сдвига на выходе линеализатора [b, X(t)] для всех значений X(t). На каждом i-ом цикле адаптации из начальных условий в виде сочетания (аi, bi) делаются k = 1, 2,…, 8 пробных шагов с начальным значением шага 0; на каждом пробном шаге k вычисляется значение критерия качества Мk, i, выявляется направление kmax, доставляющее наискорейшее увеличение значения критерия Mi и полученное сочетание (аi+1, bi+1) принимается исходным для следующего цикла итерации c номером i+1. Если ни один из пробных шагов не приводит к увеличению значения Мi, то уменьшается вдвое значение шага. Итерационный процесс заканчивается при выполнении любого из условий: а) если значение шага становится меньше заданного значения min; б) если значение критерия качества становится больше порогового значения М0; если количество циклов i превышает заданное предельное значение N.

Рассмотрим основные соотношения в системе авторегулирования по схеме рис. 1. Пусть входной сигнал x(t) имеет несущую частоту f0, а ширина занимаемой сигналом полосы частот зан мала по сравнению с несущей зан << f0. Будем рассматривать двухчастотный тестовый входной сигнал в виде суммы

x(t) = U0{sin[2(f0 - /2)t] + sin[2(f0 + /2)t]} = X(t)exp{j[2f0+(t)},              (1)

где  = f2 - f1 – разнос частот f1 = f0 - /2, f1 = f0 + /2;  U0 – амплитуда каждой из двух составляющих на частотах  f1 и  f2; X(t) = 2U0сos t -медленно меняющаяся амплитуда; (t) = (/2)[sign сos t + 1] – медленно меняющаяся фаза; j = (-1)1/2.

Сигнал вида (1) представляет собой (рис. 2) модулированное колебание с несущей частотой f0, с амплитудой X(t), пульсирующей в пределах от нуля до 2U0, с фазой (t), переключающейся на 180о при каждом переходе X(t) через нуль, с частотой повторения .

Рис. 2 – Осциллограммы двухчастотного тестового сигнала x(t), его медленно меняющихся амплитуды X(t) и фазы (t) при fд/f0 = 16; f0/ = 16; U0 = 1, fд – частота дискретизации

Для усилителя мощности на ЛБВ используют [2] аппроксимацию статических АМ/АМ и АМ/ФМ характеристик  в следующем виде (см. рис. 3):

Z(Y, d) = (1+d)Y/(1 + dY2);

Ф(Y, c) = 2cY2/(1 + Y3),                                                        (2)

где Y – амплитуда входного сигнала ЛБВ; Z(Y, d)  1 – амплитуда выходного сигнала, нормированная к амплитуде насыщения и к значению малосигнального усиления; Ф(Y, c) – амплитудно-зависимый фазовый сдвиг выходного сигнала в ЛБВ.

Рис. 3 – Типовые амплитудные характеристики усилителя мощности на ЛБВ

(Y2 = Pвх/Рвхнас - нормированная к точке насыщения А входная мощность (Input BackOff Power - IBO); [Z(Y)]2 = Pвых/(РвыхнасКрнас) – нормированная к точке насыщения выходная мощность (Output BackOff Power – OBO); Ф(Y) – амплитудно зависимый фазовый сдвиг сигнала в усилителе; КP/КР0 = 20lg [Z(Y)/Y] – коэффициент передачи по мощности, нормированный к значению в точке насыщения КРнас)

Параметр d характеризует нелинейность АМ/АМ: при d = 0 усилитель линеен, при d = 1 – он имеет наибольшую нелинейность АМ/АМ; при Y = 1 = 0 дБ наступает режим насыщения с максимальными Рвых и к.п.д. Коэффициент усиления КР(Y) = 10lg[Z(Y)/Y] в точке насыщения (при Y = Z = 1) на 6 дБ (в 4 раза) меньше чем в малосигнальном режиме Y << 1; при d = 0,5 коэффициент усиления в режиме насыщения в 2,2 раза (на 3,5 дБ) меньше своего малосигнального значения; при d  0 нелинейность АМ/АМ не проявляется.

Параметр с характеризует нелинейность АМ/ФМ: при с = 0 амплитудно-фазовая конверсия не проявляется; в режиме насыщения (точка А)  при Y = 1 = 0 дБ  нормированная амплитуда выходного сигнала составляет Z = 1 = 0 дБ,  а фазовый сдвиг Ф(1) = c/2 радиан. Для ЛБВ параметр с отрицательный (фазовый сдвиг уменьшается про возрастании амплитуды), а его значение находится в пределах -1 > c > 0.

В технике СВЧ широко используется представление мощности сигналов в логарифмической шкале. Абсолютные значения мощности выражаются децибеломилливаттах (дБмВт, в англоязычной литературе dBm) - в децибелах по отношению к мощности в 1 мВт: Pвых [дБмВт] = 10lg {Pвых[мВт]/1 мВт}, Pвых[мВт] = 10{Pвых [дБмВт]/10}  Нормированные величины (коэффициент усиления, значения мощности, нормированной к точке насыщения) выражаются в децибелах КP [дБ] = 10lg {КP}; КP = 10КP [дБ]/10}. Если исходная нормированная величина пропорциональна амплитуде напряжения, например, X, Y, Z, М), то связь ее значений в линейной и в логарифмической шкалах выражается формулой Z [дБ] = = 20lg {Z}, M [дБ] = 20lg C – 20lg I.

Для предыскажающей компенсации в AМ/АМ и АМ/ФМ явлений, возникающих в УМ, используется Линеаризатор - векторный модулятор, коэффициент передачи которого Кл[а, X(t)] и фазовый сдвиг [b, X(t)]зависят от амплитуды входного сигнала X(t) и от параметров адаптации a и b

Y[a, X(t)] = X(t)[1 – a + aX(t)2];

[b, X(t)] = (b/2)X(t),                                                             (3)

Вид нелинейных коэффициентов передачи линеаризатора Кл[а, X(t)] = (1 – a)X(t) + aX(t)2 и [b, X(t)] = (b/2)X(t) определяется тем, что для компенсации нелинейных зависимостей (2) кривизна амплитудных характеристик в Линеаризаторе должна иметь противоположный знак по отношению к подобным характеристикам в усилителе мощности.

Ограничение величины Кл(t, a, b) при амплитуде входного сигнала X(t) >1 предназначено для того, чтобы не допустить работы усилителя на ЛБВ со входными амплитудами, превышающими уровень насыщения и реализуется выбором максимальных значений чисел в таблицах коррекции.

Таким образом, в соответствии с (1)-(3) выходной сигнал z(t) усилителя на ЛБВ можно представить в виде

z(t) = Re{X(t)Кл[X(t), a]Z(Y, d)exp(j[(t)+(t, b)+Ф(Y, c)+2f0t])};             (4)

В качестве критерия качества линеаризации используется отношение M = 10lg (C2/I2) суммарной мощности C2 = C-2 + C+2 спектральных компонент выходного сигнала C- на частотe f1 = f0 - /2 и C+ на частотe f2 = f0 + /2 к суммарной мощности I2 = I-2 + I+2 мешающих компонент на всех других частотах, которые возникли в результате интермодуляционных нелинейных явлений. Если уровень нелинейных искажений невелик, то наибольший уровень имеют интермодуляционная компонента третьего порядка I3- с частотой f0 - (3/2) и компонента I3+ с частотой f0 + (3/2). Численные значения амплитуд этих компонент вычисляются с помощью быстрого преобразования Фурье в блоке БПФ2, а номера дискретных компонент составляют f0/fд  (3/2)(/fд) cоответственно. Значение критерия качества в данной работе рассчитывается по соотношению

М3 = 10lg (C-2 + C+2) - 10lg (I3-2 + I3+2), дБ.                                           (5)

На рис. 4 в качестве примера представлен в разных масштабах по частоте спектр выходного сигнала усилителя при двухчастотном тестовом сигнале вида (1). Интермодуляционные спектральные компоненты в окрестности удвоенной 2f0 и утроенной 3f0 несущей частоты не излучаются при передаче радиосигнала и не воспринимаются приемником.

Рис. 4 – Спектр мощности выходного сигнала УМ, работающего вблизи насыщения,

для двухчастотного входного сигнала вида (1) при f0 = 32fd;  = f0/16

Рис. 5 – Пространство критерия качества адаптивной системы линеаризации M(a, b) в виде линий уровня (а) и 3D-поверхности для усилителя мощности с параметрами АМ/АМ преобразования d = 1 и АМ/ФМ-конверсии c = 1

Адаптационная процедура позволяет из произвольной начальной точки (a0, b0) за несколько итерационных циклов достигнуть желаемой окрестности оптимального сочетания (aопт, bопт). На рис. 6 показан пример такого итерационного поиска из начального сочетания параметров a0 = b0 = 0.

Рис. 6 – Пример итерационного поиска оптимального сочетания параметров (a, b) из начального состояния (0, 0) для усилителя по (2) при с = d = 1

На рис. 7,а показан пример процесса адаптации, то есть приближения значения параметра an к оптимальной величине в зависимости от номера цикла адаптации n при нескольких значениях начального шага 0 и начальной точки.

Рис. 7 – Графики изменения параметра an и значения критерия качества Мn в зависимости от номера цикла n при нескольких значениях начального шага 0 и начальной точки при с = d = 0,8

Рассмотрение графика на рис. 7,а позволяет установить, что при значении начального шага 0 < 0,5  процесс  адаптации носит монотонный апериодический,  а  при 0 > 0,5 – колебательный характер. Графики на рис. 7 показывают, что процесс достижения заданного значения критерия качества Mдоп и заданной окрестности оптимальной точки будет занимать наименьшее количество циклов, если начальный шаг выбран равным половине интервала изменения параметров 0 = 0,5.

Рекомендуемая литература

- Спутниковая связь и вещание / под ред. Л.Я. Кантора, 3-е изд., -М., Радио и связь, 1997. стр.87-89.

- Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, -Москва – Санкт-Петербург – Киев, 2003. стр.637

- Cripps S. Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design. Fhntch House, Boston – London, 2002. P. 153-188.

- Гуткин Л.С. Оптимизация радиоэлектронных устройств по совокупности показателей качества. –М., Сов. Радио, 1975. Стр. 363.

- Радиопередающее устройство с адаптивной коррекцией линейности. Заявка на патент РФ от 27.12.2012 №2012157635 // авт. Л.А. Белов, А.С. Кондрашов, К.В. Ромащенко, М.А. Немаев. МПК H04B 7/005.

Задание

А. Выполняется при подготовке

1) Для усилителя мощности с характеристикой безынерционной нелинейности z(x) = x – (x3)/3 рассчитать: а) выходную мощность первой гармоники Pвых1 при одночастотном входном сигнале и б) среднюю выходную мощность Pвых2 этого же усилителя вблизи несущей частоты f0 при двухчастотном входном сигнале. Записать в отчет значения Pвых1 и Pвых2 в точке насыщения. Объяснить причину уменьшения Pвых2/Pвых1 при возрастании U1.

2) Для двухчастотного сигнала x2(t) при U1 = 1,0 В рассчитать и записать в отчет амплитуду С спектральной составляющей с частотой f0 + /2, амплитуду I3 спектральной составляющей с частотой f0 + 3/2 и значение параметра интермодуляционных искажений М3 = С/I3.

3) для усилителя без AM/ФМ конверсии (d = 1, c = b = 0) по выражениям (2) и (3) построить сквозную статическую амплитудную характеристику Z(X, a) для нескольких значений параметра а = 0; 0,2; 0,5; 1 в интервале входных амплитуд от нулевых до насыщения X  1.

Б. Выполняется в лаборатории

1. После демонстрационного представления процессов адаптации для всей группы ввести  номер группы, номер бригады и фамилии студентов для сохранения файла протокола выполнения работы

2. Установить параметры усилителя c и d, и параметры адаптационного процессора Mдоп, 0, соответствующие номеру бригады из таблицы заданий. Вычислить амплитудные характеристики усилителя без линеаризатора Z(Y), Ф(Y) и М(Y), сохранить в протоколе табл.1 найденных значений для входных амплитуд Y от -20 дБ до 0 дБ.

3. Получить на экране поле уровней M(a, b) и сохранить его в протокол в виде копии экрана.

- Установить исходное сочетание начальных условий a0 = b0 = 0, запустить итерационный процесс, получить на экране и сохранить в протоколе основную табл. 2 значений  ai, bi и Мi для последовательных циклов процесса адаптации i = 1, 2, …, 20.

- Изменить параметры процессора и начальные условия в соответствии с таблицей заданий. Получить на экране и сохранить в протоколе дополнительные табл. 2_1 значений  ai, bi и Мi для последовательных циклов процесса адаптации n = 1, 2, …, 20.

Таблица заданий

| Номер бригады | Параметры усилителя |  | Параметры линеаризатора |  | Форма представления результатов: - последовательность состояний (an, bn) на поле уровней M(a, b) для n = 1,…, 10 - График следующей зависимости для n = 1, ..12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | d | Mдоп, дБ | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 70 | 0,25 | a(n) при нескольких сочетаниях начальных значений (a0, b0) |
| 2 | 0,5 | 1 | 100 | 0,5 | b(n) при нескольких сочетаниях начальных значений (a0, b0) |
| 3 | 0,2 | 1 | 120 | 0,75 | M(n) при нескольких сочетаниях начальных значений (a0, b0) |
| 4 | 1 | 0,5 | 90 | 0,35 | a(n) при нескольких сочетаниях начальных значений (a0, b0) |
| 5 | 0,75 | 1 | 80 | - | b(n) из начального состояния a0 = b0 = 0 при нескольких значениях начального шага 0 |
| 6 | 0 | 1 | 100 | 0,75 | M(n) при нескольких сочетаниях начальных значений (a0, b0) |

Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- Структурную схему усилителя мощности с адаптивным линеаризатором.

- Cтатическую амплитудную характеристику Z(X, a) для нескольких значений параметра а = 0; 0,2; 0,5; 1 в интервале входных амплитуд от нулевых до насыщения X  1 по результатам домашней подготовки.

- Графики амплитудных характеристик Z(Y), Ф(Y) и М(Y) для усилителя без линеаризатора при указанных значениях параметров усилителя (по Табл.1).

- Поле уровней критерия линейности M(a, b) c нанесенными на него последовательными сочетаниями ai, bi на шагах адаптации по Табл.2.

- Графики изменения параметров в процессе адаптации в соответствии с заданием.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- В чем состоят противоречия при требовании одновременного достижения высоких выходной мощности и к.п.д., низкого уровня интермодуляционных искажений и несущей частоты в СВЧ диапазоне?

- Какими свойствами должны обладать нелинейные АМ/АМ и АМ/ФМ характеристики предыскажающего линеаризатора?

- Объясните причину и физический смысл уменьшения выходной мощности усилителя модулированного по амплитуде радиосигнала по сравнению с ее паспортным значением, указанным для одночастотного сигнала.

- Как зависит длительность процесса адаптации от начального шага 0, от допустимого уровня искажений М3, от тактовой частоты адаптационного процессора?

- Почему для оценки линейности усилителя мощности радиочастотного сигнала основное значение имеют параметры интермодуляции нечетного (третьего, пятого и т.д.) порядка?