Лабораторная работа № 8а

«СИСТЕМА ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ»

Автор работы – Белов Л.А.

Цель работы: познакомиться с параметрами синтезаторов частот на основе системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с фазовым детектором в качестве дискриминатора.

- Общие соотношения

Лабораторная работа № 8а «Система фазовой автоподстройки частоты» выполняется на том же лабораторном стенде, что и лабораторная работа № 8 «Фазовая автоподстройка частоты», с которой, как правило, студенты знакомятся на предыдущих семестрах обучения. Поэтому исходные положения и базовые функциональные возможности стенда в описании работ № 8а только напоминаются.

Устройство косвенного частот синтеза на основе системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с фазовым детектором в качестве дискриминатора собран по схеме, показанной на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда

На схеме рис. 1 ЭГ - эталонный генератор с выходной частотой fэ и амплитудой выходного сигнала Uэ; ФД - фазовый детектор; ФНЧ – фильтр нижних частот; ГУН – генератор, управляемый напряжением; Сум – сумматор. Включатель S1 замыкает цепь обратной связи, включатель S2 подключает генератор развёртки управляющего напряжения еу для наблюдения изменения сигналов во времени при помощи осциллографа.  Схема рис. 1 представляет собой систему фазовой автоподстройки частоты ГУН f по частоте эталонного генератора fэ.

Выходное напряжение ФД ед(t) можно представить [1] в виде , где  Е – наибольшее напряжение, создаваемое ФД; φ – разность фаз напряжений на входах ФД; F(φ) – нормированная дискриминационная характеристика. Модуляционную характеристику ГУН  в пределах изменения значений управляющего напряжения еу можно считать линейной . Напряжение e(t) на выходе ФНЧ связано с выходным напряжением ФД соотношением   , где  k(p) - операторный коэффициент передачи ФНЧ. В качестве ФНЧ в лабораторной установке используется либо простейший однозвенный интегрирующий фильтр, для которого , либо пропорционально интегрирующий фильтр, для которого   , где Т – постоянная времени интегрирующего фильтра; q<1 – коэффициент влияния дифференцирующей цепи;   - оператор дифференцирования.

Общее дифференциальное уравнение автономной системы ФАПЧ при замкнутом ключе S1 записывается [1] в виде , где наибольшая корректирующая расстройка, вносимая цепью управления,  - нормированная расстройка свободной частоты ГУН f0  относительно частоты ЭГ fэ.

Если в ФНЧ использован интегрирующий фильтр с  (безынерционная ФАПЧ), то синхронный режим в системе ФАПЧ устанавливается при . При этом установившаяся разность фаз на ФД φ0 изменяется в пределах от -/2 до +/2 в зависимости от начальной расстройки , а величина  характеризует постоянную времени установления переходных процессов.   Если использован инерционный интегрирующий или пропорционально-интегрирующий фильтр, то полоса удержания синхронного режима попрежнему достигает значений ±/2, но вхождение в режим синхронизма происходит, если начальная расстройка оказывается меньше, чем полоса захвата .  За пределами полосы захвата система ФАПЧ может находиться либо в синхронизме, либо в режиме биений, а если , то всегда происходят биения.

В пределах полосы захвата синхронный режим может нарушиться, если в ФНЧ включёны фильтр более высокого порядка и усилитель постоянного тока,  так что малые вариации разности фаз по кольцу обратной связи усиливаются и происходит самовозбуждение.

Система ФАПЧ может быть использована для синтеза одной стабильной частоты из сетки возможных значений в двух схемотехнических вариантах. В первой из них между ГУН и ФД включается делитель частоты с переменным коэффициентом деления ДПКД в N раз, а начальная частота ГУН f0 устанавливается примерно равной   Nfэ. В пределах полосы синхронизма система ФАПЧ устанавливает точное равенство частот , которое устанавливается вновь для других значений коэффициента деления частоты N с постоянной времени TФАП. Во втором варианте между ЭГ и ФД включается блок генератора сетки одновременно существующих частот, значения которых пропорциональны величине fэ. В качестве такого узла может быть использован генератор коротких видеоимпульсов, следующих с частотой fэ, или генератор радиоимпульсов ударного возбуждения колебательного контура со средней частотой примерно Nfэ, также следующих с частотой  fэ. Если начальная частота ГУН f0 установлена примерно равной  Nfэ, то система ФАПЧ проявляет свойства высокодобротного фильтра, который выделяет из сетки частот одну гармоническую составляющую с частотой . Для перехода на другую выходную частоту из сетки стабильных частот, например, на,  надо установить  f0  примерно равным   (N + 1)fэ.

2. Описание лабораторной установки

Лабораторная установка включает в себя (см. рис. 1) блоки ФД, ФНЧ, Сум и ГУН. Частота f0 генератора ГУН перестраивается механически ручкой на передней панели в пределах 1±0,1 МГц. Крутизна электронного управления частотой ГУН составляет . В лабораторном стенде использован балансный двухдиодный ФД, для которого величина  пропорциональна  амплитуде Uэ эталонного генератора ЭГ,  – коэффициент пропорциональности, а   форму дискриминационной характеристики можно считать синусоидальной .  В цепи обратной связи может быть включён однозвенный ФНЧ с 4 переключаемыми значениями постоянной времени Т = RC (Т1 = 1 мс; Т2 = 2 мс; Т3 = 3 мс или Т4 = 4 мс).  Переключателем на передней панели можно вместо инерционного фильтра включить пропорционально-интегрирующий с Т = 4 мс и q = 0,2. Кроме того, отдельным тумблером может быть подключен дополнительный ФНЧ, который используется для демонстрации возможности самовозбуждения в пределах полосы захвата. Тумблером S2 ко входу управления ГУН может быть подключён (кроме цепи обратной связи) источник развёртывающего напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц и амплитудой 5 В.

На вход  y вертикального отклонения осциллографа может быть подключено либо выходное напряжение ФД eд(t), либо выходное напряжение ФНЧ  eу(t), либо высокочастотное выходное напряжение ГУН u(t).

В качестве ЭГ используется генератор стандартных сигналов Г4-18А, частота которого может перестраиваться от 500 кГц до 10 МГц, а выходная амплитуда от 1 мВ до 1 В.

- Выполняется при подготовке

- Продумайте, используя настоящее описание и рекомендуемые материалы [1-4] физический смысл процессов во всех узловых точках системы ФАПЧ по схеме рис. 1 в режимах: а) устойчивая работа в середине полосы синхронизма; б) расстройка между полосой захвата и полосой удержания; в) расстройка за пределами полосы удержания; г) самовозбуждение в середине полосы синхронизма.

- Рассчитайте и запишите в отчёт значение полосы удержания при   Uэ = 1 В и постоянную времени малоинерционной ФАПЧ ТФАП.

- Постройте зависимость установившейся разности фаз φ0 от частоты ЭГ fэ, изменяющейся в пределах от 0,9 МГц до 3 МГц, при f0 = 1 МГц.

3. Выполняется в лаборатории

  - Проверьте подключение ЭГ к высокочастотному входу лабораторной установки, а открытый (с пропусканием постоянной составляющей) вход канала Y1 осциллографа к выходу лабораторной установки.  На панели управления установки тумблер постоянной времени ФНЧ поставьте в положение Тф1, дополнительный фильтр, пропорционально-интегрирующий фильтр и развёртку отключите, поставьте переключатель рода работы в положение «ФАП замкнута», ручку «частота ПГ» - в среднее положение, ручку коммутации осциллографа – в положение ед.

  - Установите синхронный режим системы ФАПЧ. Для этого включите ЭГ тумблерами «Накал» и «Анод», установите выходное напряжение 1 В и частоту 1 МГц. Наблюдая по осциллографу за изменением величины ед(t), подберите такое значение частоты ЭГ fэ, при котором ед постоянно, а разность фаз φ0 близка к нулю.

  - Измерьте в единицах [кГц] значение полосы удержания, пользуясь нониусной ручкой генератора Г4-18А и наблюдая за осциллограммой ед(t). Измените амплитуду ЭГ в 2 раза и повторите эти измерения. Сравните полученные значения с рассчитанными при домашней подготовке.

  - Установите в ФНЧ более инерционный фильтр с ТФ3 и измерьте для него значения полосы захвата и полосы удержания.

  - Проверьте возможность самовозбуждения системы ФАПЧ в середине полосы синхронизма при включении дополнительного фильтра. Для этого переключите осциллограф в режим наблюдения циклограмм,  подключите генератор развёртки и дополнительный фильтр, уменьшите амплитуду сигнала ЭГ и получите синхронный режим в середине полосы. Увеличивайте амплитуду синхронизирующего сигнала Uэ до возникновения самовозбуждения. Зарисуйте полученную циклограмму и запишите значение Uэ. Отключите развёртку и зарисуйте форму ед(t) и u(t) в режиме самовозбуждения кольца ФАПЧ.

  - Проверьте возможность подавления самовозбуждения в кольце ФАПЧ за счёт включения пропорционально-интегрирующего фильтра. Для этого в режиме самовозбуждения подключите пропорционально-интегрирующий фильтр и вариациями амплитуды  синхронизирующего сигнала Uэ убедитесь, что самовозбуждение устранено. Запишите в отчёт параметры полученного режима.

Содержание отчёта

Литература

- Устройства генерирования и формирования радиосигналов /Учебник; под ред. Г.М. Уткина, В.Н. Кулешова и М.В. Благовещенского. –М.: Радио и связь. 1994. гл. 21.4, 21.5.

- Капранов М.В. Элементы теории систем фазовой синхронизации /Учебное пособие. -М.: Издательство МЭИ, 2006. -208 с.

- Белов Л.А. Формирование стабильных частот и сигналов /Учебное пособие. –М.: Изд. центр «Академия», 2005. -224 с.

- Белов Л.А. Синтезаторы частот и сигналов /Учебное пособие. –М.: САЙНС-ПРЕСС, 2002. -80 с.