СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА К-580

| Мнемо-код | Операн-ды | Тактов | Описание | Мнемо-код | Операнды | Тактов | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межрегистровые передачи |  |  |  | CNZ | ADR | 11/17 | п/п при z=0; иначе СК=СК+3 |
| MOV | rd, rs | 5 | (rs)(rd) | CP | ADR | 11/17 | п/п при s=1; иначе СК=СК+3 |
| MVI | r, dat | 7 | datr | CM | ADR | 11/17 | п/п при s=0; иначе СК=СК+3 |
| STA | ADR | 13 | AADR | CPE | ADR | 11/17 | п/п при p=1; иначе СК=СК+3 |
| LDA | ADR | 13 | ADRA | CPO | ADR | 11/17 | п/п при p=0; иначе СК=СК+3 |
| STAX | pr | 7 | Apr | RET | - | 10 | Возврат из стека |
| LDAX | pr | 7 | prA | RC | - | 5/11 | Возврат при с=1, иначе СК=СК+1 |
| LDHL | ADR | 16 | ADRL; ADR+1H | RNC | - | 5/11 | Возврат при с=0, иначе СК=СК+1 |
| SHLD | ADR | 16 | LADR; HADR+1 | RZ | - | 5/11 | Возврат при z=1, иначе СК=СК+1 |
| LXI | pr, ADR | 10 | ADRHprh; ADRLprl | RNZ | - | 5/11 | Возврат при z=0, иначе СК=СК+1 |
| XCHG | - | 4 | HD; LE | RP | - | 5/11 | Возврат при s=0, иначе СК=СК+1 |
| IN | port | 10 | portA | RM | - | 5/11 | Возврат при s=1, иначе СК=СК+1 |
| OUT | port | 10 | Aport | RPE | - | 5/11 | Возврат при p=1, иначе СК=СК+1 |
| Арифметические операции |  |  |  | RPO | - | 5/11 | Возврат при p=0, иначе СК=СК+1 |
| ADD | r | 4 | A+rA | RST | k | 5/11 | Переход к адресу 10k; CKSP |
| ADC | r | 4/7 | A+r+cA | Передачи управления |  |  |  |
| ADI | dat | 7 | A+datA | PUSH | pr | 11 | prSP; SP-2SP |
| ACI | dat | 7 | A+dat+cA | POP | pr | 10 | SPpr; SP+2SP |
| SUB | r | 4/7 | A-rA | XTHL | - | 18 | HLSP |
| SBB | r | 4/7 | A-r-cA | SPHL | - | 5 | HLSP |
| SUI | dat | 7 | A-datA | NOP | - | 4 | Холостая операция |
| SBI | dat | 7 | A-dat-cA | EI | - | 4 | Разрешение прерываний |
| CMP | r | 4 | A=r: z=1; A<r: c=1 | DI | - | 4 | Запрещение прерываний |
| CPI | Dat | 4 | A=dat: z=1; A<dat: c=1 | PCHL | - | 5 | HLCK |
| INR | r | 5/10 | r+1r | HLT | - | 7 | Останов |
| DCR | r | 5/10 | r-1r | CZ | ADR | 11/17 | П/п при z=1; иначе СК=СК+3 |
| INX | pr | 5 | pr+1pr | CNZ | ADR | 11/17 | П/п при z=0; иначе СК=СК+3 |
| DCX | pr | 5 | pr-1pr | CP | ADR | 11/17 | П/п при s=1; иначе СК=СК+3 |
| DAD | pr | 10 | pr+HLHL | CM | ADR | 11/17 | П/п при s=0; иначе СК=СК+3 |
| Логические операции |  |  |  |  |  |  |  |
| ANA | r | 4/7 | ArA | CPE | ADR | 11/17 | П/п при p=1; иначе СК=СК+3 |
| ANI | dat | 7 | AdatA | CPO | ADR | 11/17 | П/п при p=0; иначе СК=СК+3 |
| ORA | r | 4/7 | ArA | RET | - | 10 | Возврат из стека |
| ORI | dat | 7 | AdatA | RC | - | 5/11 | Возврат при с=1, иначе СК=СК+1 |
| XRA | r | 4/7 | ArA | RNC | - | 5/11 | Возврат при с=0, иначе СК=СК+1 |
| XRI | dat | 7 | AdataA | RZ | - | 5/11 | Возврат при z=1, иначе СК=СК+1 |
| CMA | - | 4 | AA | RNZ | - | 5/11 | Возврат при z=0, иначе СК=СК+1 |
| CMC | - | 4 | cc | RP | - | 5/11 | Возврат при s=0, иначе СК=СК+1 |
| JMP | ADR | 10 | ADRCK | RM | - | 5/11 | Возврат при s=1, иначе СК=СК+1 |
| JC | ADR | 10 | C=1: ADRCK; иначе CK=CK+3 | RPE | - | 5/11 | Возврат при p=1, иначе СК=СК+1 |
| JNC | ADR | 10 | C=0: ADRCK; иначе CK=CK+3 | RPO | - | 5/11 | Возврат при p=0, иначе СК=СК+1 |
| JZ | ADR | 10 | z=0: ADRCK; иначе CK=CK+3 | RST | k | 5/11 | Переход к адресу 10k; CKSP |
| JNZ | ADR | 10 | z=1: ADRCK; иначе CK=CK+3 | Операции со стеком |  |  |  |
| JP | ADR | 10 | s=0: ADRCK; иначе CK=CK+3 | PUSH | pr | 11 | prSP; SP-2SP |
| JM | ADR | 10 | s=1: ADRCK; иначе CK=CK+3 | POP | pr | 10 | SPpr; SP+2SP |
| JPE | ADR | 10 | p=1: ADRCK; иначе CK=CK+3 | XTHL | - | 18 | HLSP |
| JPO | ADR | 10 | p=0: ADRCK; иначе CK=CK+3 | SPHL | - | 5 | HLSP |
| CALL | ADR | 17 | ADRCK; CKУC-1, УС-2; УСУС-2 | NOP | - | 4 | Холостая операция |
| СС | ADR | 11/17 | п/п при с=1; иначе СК=СК+3 | EI | - | 4 | Разрешение прерываний |
| СNC | ADR | 11/17 | п/п при с=0; иначе СК=СК+3 | DI | - | 4 | Запрещение прерываний |
| CZ | ADR | 11/17 | п/п при z=1; иначе СК=СК+3 | PCHL | - | 5 | HLCK |
| JMP | ADR | 10 | ADRCK | HLT | - | 7 | Останов |

Примечание: в качестве r, rd или rs  могут быть регистры A, B, C, D, E, H, L или память M, адресованная парой  HL; в качестве pr – регистр В для пары ВС, регистр D для пары DE,  регистр Н для пары  HL, SP для стека, PSW для А и признаков; dat -  байт; ADR – два байта адреса; port – номер порта от 0 до 7; СК – счётчик команд; c, p, s, z - признаки