# Статические характеристики и малосигнальные эквивалентные схемы БТ

- Структура БТ  (n-p-n)

- Рис.1. Пример структуры БТ (Э, Б, К – соответственно эмиттер, база и

коллектор; ВЭ, ВБ, ВК – металлические слои их выводов).

Рис.2. Разрез плоскостного транзистора.

- Описание структуры n-p-n транзистора:

При подаче положительного смещения на эмиттерно-базовый (далее просто эмиттерный) n+-p переход происходит инжекция электронов в базу (из эмиттера), а дырок – из базы в эмиттер.

Если ширина базы много меньше диффузионной длины электрона, то большая часть электронов (95% и более), не успевая рекомбинировать, достигает коллекторного перехода, поле которого является ускоряющим для электронов (на коллектор в усилительных режимах подаётся Uкэ≥Uбэ>0). Происходит экстракция электронов из базы. Таким образом, в цепи коллектора протекает ток Iк, управляемый напряжением Uбэ и практически не зависящий от напряжения Uкэ, при условии, что Uкэ>Uбэ.

Небольшое изменение Uбэ (сигнал) вызывает изменение Iк и приводит к падению напряжения на сопротивлении Rн, которое при соответствующем выборе Rн во много раз превышает Uбэ. Таким образом, в БТ обеспечивается усиление по напряжению сигнала.

Кроме того, ток базы, отбираемый от источника Uбэ, создаётся только дырками, уходящими в эмиттер и рекомбинирующими в базе. Структура и концентрации примесей в эмиттере и в базе выбираются так, что этот ток и его низкочастотные изменения во много раз меньше тока коллектора, формируемого потоком электронов вдоль оси, перпендикулярной плоскостям эмиттерного и коллекторного переходов.

n-p-n                                                         p-n-p

а)                                                              б)

Рис.3. Схемные обозначения БТ

Обозначения БТ, используемые в принципиальных схемах,  показаны на рис.3. Все соотношения дальше будут записываться для n-p-n транзистора. Но они остаются верными и для p-n-p БТ, если в них заменить Uбэ→Uэб, Uкэ→Uэк и изменить положительные направления токов на противоположные, как сделано при переходе от рис.3а к рис.3б.

- Одномерная теоретическая модель БТ на низких частотах (модель Эберса-Молла)

Эта модель описывает влияние напряжений на эмиттерном и коллекторном переходах на токи эмиттера, коллектора и базы, при условии, что рассматривается только движение носителей вдоль оси, перпендикулярной осям переходов и не учитываются токи смещения.

Используются две формы представления этой модели: инжекционная и передаточная. Эти модели показаны на рис.4,5.

- Рис.4. Инжекционная модель БТ (Эберса-Молла)

Iэ′=Iэs⋅eUб'эϕT−1                                            (1)

Iк′=Iкs⋅eUб'кϕT−1.                                           (2)

Уравнения инжекционной модели имеют вид:

Iэ=Iэs⋅eUб'эϕT−1−αIIкseUб'кϕT−1                         (3)

Iк=α⋅Iэs⋅eUб'эϕT−1−IкseUб'кϕT−1                       (4)

Здесь ϕT=kTe,  Iэs и Iкs - токи насыщения эмиттерного и коллекторного p-n переходов, и αI- прямой и инверсный коэффициенты передачи тока в схеме с общей базой.

## В соответствии с рис.4

Iб=Iэ−Iк                                                                 (5)

Или с учётом (3), (4)

Iб=(1−α)⋅Iэs⋅eUб'эϕT−1+(1−αI)IкseUб'кϕT−1 .                        (6)

### Если ввести рекомбинационные токи насыщения

Iэrs=(1−α)Iэs            Iкrs=(1−αI)Iкs                               (7)

то уравнения (6), (4) можно переписать в виде:

Iб=Iэrs⋅eUб'эϕT−1+IкrseUб'кϕT−1                                          (8)

Iк=βIэrs⋅eUб'эϕT−1−(βI+1)IкrseUб'кϕT−1,                              (9)

где                                  β=α1−α,       βI=αI1−αI                                             (9а)

– коэффициенты усиления токов рекомбинации при прямой (через эмиттерный переход) и при инверсной (через коллекторный переход) инжекциях.

- Этим уравнениям соответствует передаточная модель Эберса-Молла.

- Рис.5. Передаточная модель Эберса-Молла

На рис.5                          Irэ(Uб'э)=Iэrs⋅eUб'эϕT−1                                                 (10)

Irк(Uб'к)=Iкrs⋅eUб'кϕT−1                                             (11)

- рекомбинационные токи при инжекции соответственно через эмиттерный и коллекторный переходы.

- Классификация рабочих областей БТ

#### Расположение рабочих областей БТ в плоскости напряжений на ЭП и КП иллюстрируется рис.6.

- Рис.6. Расположение рабочих областей БТ в плоскости напряжений на ЭП и КП.

Основная рабочая область для усилителей (особенно малых сигналов) – активная. Но на практике часто возникают ситуации, когда БТ заходит в область насыщения или (реже) в другие области.

Граница между активной областью и областью насыщения определяется равенством

Uб'к=0                                                    (12)

или (см. рис.5)

Uб'э=Uкэ                                                (13)

При этом, если Uкэ>Uб'э транзистор работает в активной области).

В активной области токи, зависящие от Uб'к, пренебрежимо малы и из (8), (9) получаем

Iб=Iэrs⋅eUб'эϕT−1,                                                 (14)

Iк=β⋅Iэrs⋅eUб'эϕT−1.                                           (15)

При этом с хорошей точностью выполняется равенство:

Iк=β⋅Iб                                                           (16)

Откуда и следует название для  - статический коэффициент усиления тока базы. Для активной области модель рис.5 имеет вид, показанный на рис.7.

- Рис.7. Передаточная модель Эберса-Молла для активной области

4. Статические характеристики одномерной теоретической модели при включении по схеме с общим эмиттером (ОЭ)

При включении БТ по схеме с ОЭ управление током коллектора ведётся при помощи напряжения Uбэ (рис.3), а сопротивление нагрузки включается в цепь тока коллектора. Поэтому основными статическими характеристиками БТ являются зависимости Iк(Uб'э,Uкэ). Однако, в отличие от ПТ, даже на низких частотах при анализе схем на БТ существенную роль играют зависимости Iб(Uб'э,Uкэ).

По формуле (15) можно построить зависимость Iк(Uб'э)/Uкэ>Uб'э, т. е. входную характеристику, а также зависимость Iк(Uкэ)/Uб'э=const, т. е. выходную характеристику.

- Рис.8. Проходная и выходная характеристики ОТМ БТ с ОЭ

С учётом (13) граница АО в плоскости (Uкэ,Iк)определяется функцией  Iк(Uб'э), в которой следует сделать замену Uб'э⇒Uкэ. С приближением Uкэ к нулю после перехода границы АО и ОН  открывается коллекторный переход и ток инжекции через него вычитается из тока, управляемого Uб'э (см. (9)). Поэтому Iк убывает (см. рис.8).

Ток базы в ОТМ в АО определяется формулой (16), выходные статические характеристики БТ на практике обычно получают при нескольких заданных токах базы.

Если сравнивать БТ с ПТ, то активная область – аналог пологой области выходных характеристик ПТ, а область насыщения – аналог крутой области.

- Малосигнальная  эквивалентная схема БТ для активной

области на низких и средних частотах

Рассмотрим преобразование малого сигнального напряжения, действующего на входе БТ в изменение токов Iк и Iб. Пусть

Uб'э=Uб'эo+ΔUб'э                                                     (17)

- Тогда

ΔIб=dIбdUб'э⋅ΔUб'э=1ϕТ⋅Iэrs⋅(eUб'эϕT)⋅ΔUб'э

- Или с учётом (14)

ΔIб=1rβ⋅ΔUб'э                                                (18)

где rβ- сопротивление рекомбинации, которое определяется выражением

rβ=ϕTIбо+Iэrs≃ϕTIбо                                                   (19)

### Аналогично получим

ΔIк=dIкdUб'э⋅ΔUб'э=Sп⋅ΔUб'э                            (20)

где Sп- крутизна проходной характеристики по переходу эмиттер-база

Sп=dIкdUб'э=IкоϕT                                                           (21)

с учётом (16) получим:

Sп⋅rβ=β                                                             (22)

Система уравнений (18), (20) описывает малосигнальную эквивалентную схему ОТМ БТ в активной области. Эта схема показана на рис.9.

- Рис.9. Малосигнальная эквивалентная схема БТ на низких и средних частотах

Если учесть, что между недоступной внутренней точкой базовой поверхности ЭП и реальным выводом базы есть омическое сопротивление материала базы rб, то схему рис.8 можно дополнить этим элементом, получаемым экспериментально при определении параметров эквивалентной схемы БТ.

Кроме того, для практики необходимо учесть изменение ширины обеднённого слоя коллекторного перехода. С увеличением закрывающего переход напряжения ширина этого слоя увеличивается. Соответственно ширина базы (см. рис.2) уменьшается. Это приводит к уменьшению среднего времени диффузии носителей через базу и увеличения среднего числа носителей, пересекающих базу в единицу времени. Это влияние  ΔUкэ на ΔIк учитывается включением выходного сопротивления rкэ, которое тем больше, чем меньше ток Iко.

- Малосигнальная  эквивалентная схема БТ для активной

области и умеренно высоких частот

При использовании БТ на высоких частотах существенную роль начинают играть токи смещения. В первую очередь, должен быть учтён ток, связанный с накоплением заряда в базе в процессе протекания тока инжектированных носителей.

Этот заряд пропорционален произведению тока коллектора на среднее время пролёта носителя через базу:

qб=IкτT                                                                (23)

и экспоненциально зависит от Uб'э:

qб=τT⋅βIэrs⋅eUб'эϕT−1                                             (24)

Поэтому между точками приложения напряжения Uб'э при изменении его на ΔUб'э должен протекать ток смещения, обеспечивающий изменение этого заряда:

Δqб=dqбdUб'э⋅ΔUб'э=Cд⋅ΔUб'э                              (25)

- Как видно из (23), (21):

Cд=dqбdUб'э=τTdIкdUб'=τT⋅Sп                                      (26)

Из (26), (21) видно, что емкостьCд пропорциональна току в рабочей точке. Ёмкость Cд должна включаться параллельно rβ  и ток через неё увеличивает общий ток базы.

Кроме того, с изменением Uб'э меняется заряд обеднённого слоя эмиттерного и коллекторного переходов. Эти изменения учитываются добавлением ёмкостей Cэп и Cка. После их добавления эквивалентная схема БТ принимает вид, показанный на рис.10. Малые отклонения от рабочей точки предполагаются гармоническими и характеризуются частотой  и комплексными амплитудами Uбэ,Uб'э,Uкэ,Iк,Iб. Например:                                         ΔUбэ(t)=ReUбэеjωt

Аналогично определяются связи функций ΔUб'э(t),ΔUкэ(t),Δiк(t),Δiб(t) их комплексными амплитудами.

Рис.10. Эквивалентная малосигнальная схема БТ для умеренно высоких частот

(схема Джиаколетто)

В этой схеме добавлена ещё ёмкость пассивной части коллекторного перехода  Cкп (рис.2), ток через которую не влияет на потенциал активной области базы.

- Граничная и предельная частоты коэффициента усиления БТ по току в схеме с ОЭ. Граничная частота по крутизне

В большинстве БТ при расчёте зависимости коэффициента усиления по току от частоты  в схеме с ОЭ можно пренебрегать токами через Cкп, Cка и Cэп.

Если такие упрощения сделать, то для расчёта частотной зависимости

h21э(jω)=IкIб                                                    (27)

можно воспользоваться схемой рис.11:

- Рис.11. Упрощённая эквивалентная схема, используемая при расчёте  fβ и fгр

- Из этой схемы получим

- Iк=Sп⋅Uб'э                                                  (27а)

Iб=1rβ+jωCд⋅Uб'э                                          (27б)

Из (27), (27а), (27б) получим:

h21э(jω)=Sп1rβ+jωCд=β1+jωCдrβ                                    (28)

Введём предельную частоту коэффициента усиления тока ωβ как частоту сигнала, на которой

h21э(jωβ)=12⋅h21э(0)=β2                                     (29)

Из (28) следует, что

ωβ=1Cдrβ                                                              (30)

и тогда

h21э(jω)=β1+ω2ωβ2                                             (31)

С учётом (26), (22) найдём

ωβ=1τT⋅Sп⋅rβ=1τT⋅β                                         (32)

Кроме этой частоты, гораздо чаще используют граничную частоту коэффициента усиления по току, которая определяется равенством

h21э(jωгр)=1                                                       (33)

Поскольку ωгр/ωβ>>1, из (31), (33), (32) получим  βωгр/ωβ=1 т.е.

ωгр=β⋅ωβ=1τT                                                  (34)

Данные о величине  ωгр (в зарубежных работах обозначаемой ωT) в каком-либо виде приводятся в справочниках (но порой в “замаскированном” виде).

При расчётах усилительных каскадов необходимо бывает знать зависимость крутизны от частоты. Комплексная крутизна в данной точке определяется выражением:

S(jω)≡y21(jω)=IкUбэ                                            (35)

Если на вход БТ включён генератор гармонического напряжения с комплексной амплитудой Uбэ (рис.12), то S(jω) показывает, как изменяются модуль и фаза Iк с повышением частоты при заданной амплитуде Uбэ.

Для расчёта S=y21(jω) по упрощённой эквивалентной схеме рис.12 выразим Uбэ через  Uб'э.

Рис.12. Упрощенная малосигнальная эквивалентная схема БТ с источником гармонического напряжения на входе

Uбэ=rб⋅Iб+Uб'э

С учётом (27а) получим:

Uбэ=rб⋅1rβ+jωCд+1Uб'э                                   (36)

- Из (35), (36), (27а) получим

S(jω)=y21(jω)=Sп⋅rβrб+rβ+jωCдrβrб=Sп⋅rβrб+rβ⋅11+jωωβ⋅rбrб+rβ                (37)

Введём

S=S(0)=y21(0)=Sп⋅rβrб+rβ                                              (38)

и

ωS=ωβrб+rβrб=ωβ1+rβrб                                          (39)

- Тогда (37) запишется в виде

S(jω)=y21(jω)=S1+jωωS                                       (40)

- Из (40) видно, что

- S(jω)=S1+ω2ωs2.                                                 (41)

Т.е. на частоте  модуль комплексной крутизны убывает в  раз:

S(jωs)=S2.                                             (42)

- Поэтому ωsназывают граничной частотой по крутизне.

8. Определение параметров малосигнальной схемы по результатам измерений, приводимым в справочных данных

В справочных данных транзисторов, предназначенных для использования в усилителях высоких частот, обычно приводятся следующие величины:

1)   (точнее, Bст зависящее от Iк0  в рабочей точке и лежащее в некоторых пределах )

2) Барьерная ёмкость коллекторного перехода Ск=Ска+Скп (обычно она даётся при определённом напряжении Uкбо) и барьерная ёмкость ЭП Сэ (при определённом Uбэо)

3)  Модуль коэффициента усиления тока базы при частоте fизм, которая в (3..5) раз меньше fгр (обычно h21(jωизм)≃3...5).

4)  Постоянная времени цепи обратной связи (с коллектора на эмиттерный переход):

τk=rб⋅Ска

По этим данным в выбранной рабочей точке определяют параметры малосигнальной эквивалентной схемы. Это достаточно грубо, но так, что все параметры схемы согласованы между собой и использование эквивалентной схемы даёт представление о возможностях транзистора в малосигнальных усилителях высоких частот.

В выбранной рабочей точке известны ток коллектора , напряжение  (а, следовательно, для кремниевых транзисторов и Uкбо=Uкэо−Uбэо, где Uбэо≃0.6В- это оценочное значение постоянного напряжения на базе при заданном токе коллектора).

Определение параметров начинают с расчёта крутизны по переходу:

(43)

- Затем выбирают

(44)

и находят

rβ=h21э(0)Sп                                                            (45)

- Поскольку на частоте ωизм=2πfизм  можно считать, что

h21э(jωизм)=βωизмωβ=β⋅ωβωизм=ωгрωизм                          (46),

то находят

ωгр=ωизмh21э(jωизм)                                        (47)

- Затем из (34), (26) находят

Сд=Sпωгр                                                     (48)

- Деление ёмкости Ск на Ска и Скп выполняют, предполагая что

Ска=аА⋅Ск ,                                                      (49)

где аА- доля активной ёмкости (чаще всего её не знают и принимают аА=0.5). Соответственно

Cкп=(1−аА)Cк.                                               (50)

- Затем по известной величине τк находят

rб=τкСка ,                                                             (51)

а по выходным статическим характеристикам (в активной области)

rкэ=ΔUкэ/ΔIк .                                                        (52)

Таким образом, оценочное определение параметров эквивалентной схемы для умеренно высоких частот завершено.

ОТМ – одномерная теоретическая модель.